# Техническое задание

## Интеграция гостевого веб-приложения с GRMS через iRidi

## 1. Цель

Необходимо реализовать управление оборудованием гостиничного номера из гостевого веб-приложения.

На первых объектах будут использоваться GRMS-системы:

- VDA;

- Bittel.

Решение должно позволять подключать GRMS других производителей без изменения гостевого интерфейса и основной бизнес-логики приложения.

Планируемые функции:

- DND — «Не беспокоить»;

- MUR — «Убрать номер»;

- мастер-выключатель;

- группы освещения;

- шторы;

- радиаторы и отопление;

- включение и выключение кондиционирования;

- скорость вентилятора;

- текущая и заданная температура;

- сцены;

- другие типовые функции гостиничного номера.

## 2. Общая архитектура

Схема взаимодействия:

Гостевой браузер

↓

Центральный backend веб-приложения

↓

Защищённое исходящее соединение

↓

Local Connector на Ubuntu-сервере NaviBoard

↓

HTTP-сервер iRidi во внутренней сети гостиницы

↓

Драйверы и скрипты iRidi

↓

GRMS

↓

Оборудование номера

HTTP-сервер iRidi находится во внутренней сети гостиницы. Публикация iRidi в интернете и проброс входящего порта не предусматриваются.

На объекте используется существующий Ubuntu-сервер NaviBoard. На него устанавливается отдельный сервис Local Connector, который имеет доступ к локальным системам и самостоятельно устанавливает исходящее защищённое соединение с центральным backend.

## 3. Распределение ответственности

### Центральный backend

Backend:

- авторизует гостя;

- определяет объект и комнату;

- определяет тип номера;

- хранит конфигурацию интерфейса и маппинг;

- проверяет допустимость команды;

- формирует HTTP-запрос по протоколу iRidi;

- передаёт готовый запрос локальному коннектору;

- обрабатывает ответ и feedback;

- возвращает состояние во frontend;

- ведёт централизованный журнал.

Специфика протокола iRidi должна находиться на стороне backend в отдельном адаптере.

### Local Connector

Коннектор:

- поддерживает исходящее соединение с backend;

- принимает готовые HTTP-запросы;

- определяет локальный адрес по идентификатору endpoint;

- проверяет разрешённые методы и пути;

- выполняет запрос во внутренней сети;

- возвращает исходный ответ backend;

- сообщает о состоянии соединения и доступности endpoints;

- ведёт локальный журнал.

Коннектор не должен содержать бизнес-логику GRMS и самостоятельно формировать команды iRidi.

### iRidi

Проект iRidi:

- принимает HTTP-запросы;

- обращается к каналам команд и обратной связи;

- преобразует команды в Modbus или другой протокол;

- взаимодействует с GRMS конкретного производителя;

- возвращает состояния оборудования.

## 4. Универсальный локальный коннектор

Local Connector проектируется как универсальный HTTP-шлюз к локальным системам объекта.

Кроме iRidi через него в дальнейшем могут подключаться:

- электронные замки;

- другие системы с HTTP API.

Локальные системы регистрируются как endpoints. Для каждого endpoint локально задаются:

- базовый URL;

- разрешённые HTTP-методы;

- разрешённые пути;

- тайм-аут;

- параметры авторизации;

- ограничения размера запросов.

Пример:

{

"endpoints": {

"iridi": {

"baseUrl": "http://10.10.20.15:1085",

"allowedMethods": ["GET", "POST"],

"allowedPaths": ["/"],

"timeoutMs": 3000

}

}

}

Backend обращается к endpoint по идентификатору и не передаёт произвольный IP-адрес или полный локальный URL.

## 5. Обмен между backend и коннектором

Backend передаёт коннектору готовое задание:

{

"requestID": "ce3ba8ef-a30b-4812-97c6-37e90ccb4d1c",

"endpoint": "iridi",

"method": "POST",

"path": "/",

"body": {

"request": "SET",

"device": "Modbus TCP Server (Slave mode) 201",

"subdevice": "Custom",

"channel": "C_Light 1",

"value": 1

}

}

requestID генерируется backend и используется для:

- сопоставления запроса с ответом;

- одновременной обработки нескольких команд;

- сквозной диагностики.

Если запрос не выполнен в пределах тайм-аута, он считается неуспешным.

## 6. Поведение при отсутствии связи

Перед показом активного управления backend должен проверить:

- Подключён ли коннектор объекта.

- Доступен ли endpoint iridi.

- Можно ли получить текущие состояния оборудования.

Если коннектор не подключён, iRidi недоступен или произошла системная ошибка, гостевой интерфейс не должен показывать элементы управления как рабочие.

Необходимо:

- отключить или скрыть возможность отправки команд;

- не показывать устаревшие значения как актуальные;

- вывести сообщение:

Управление номером временно недоступно. Пожалуйста, обратитесь на ресепшен.

Если связь пропала уже после открытия страницы:

- активные элементы управления блокируются;

- незавершённые команды получают ошибку;

- старые команды после восстановления связи не выполняются;

- интерфейс периодически проверяет восстановление доступности;

- после восстановления состояния оборудования запрашиваются заново, и управление снова становится доступным.

Техническая причина гостю не показывается.

В административной панели причины должны различаться:

- коннектор не подключён;

- endpoint iRidi недоступен;

- iRidi вернул некорректный ответ;

- превышен тайм-аут;

- устройство или канал не найден.

## 7. HTTP-интеграция с iRidi

### Отправка команды

Для установки значения используется HTTP POST:

POST http://<iridi-host>:<iridi-port>/

Content-Type: application/json

{

"requestID": "ce3ba8ef-a30b-4812-97c6-37e90ccb4d1c",

"request": "SET",

"device": "Modbus TCP Server (Slave mode) 201",

"subdevice": "Custom",

"channel": "C_Light 1",

"value": 1

}

### Получение обратной связи

В текущем проекте для чтения feedback используется HTTP GET с JSON-телом:

GET http://<iridi-host>:<iridi-port>/

Content-Type: application/json

{

"requestID": "5969e48e-feaf-43bb-91ed-a61968678a20",

"request": "GET",

"device": "Modbus TCP Server (Slave mode) 201",

"subdevice": "Custom",

"feedback": "F_Light 1"

}

Текущая Postman-коллекция использует POST для SET и GET с JSON-телом для чтения feedback.

Адаптер iRidi на стороне backend формирует метод, путь и тело запроса.

Локальный коннектор только выполняет этот запрос, поскольку именно он имеет сетевой доступ к iRidi. HTTP-клиент коннектора должен поддерживать GET с телом.

При изменении протокола iRidi, например при переходе чтения на POST, изменяется адаптер backend. Универсальный коннектор изменять не требуется.

Текущий скрипт iRidi использует requestID в ответах и может возвращать status и value строками, поэтому ответы необходимо нормализовать.

## 8. Исходные данные от команды ПНР

После настройки GRMS команда ПНР передаёт Excel-файл с переменными iRidi по типам номеров.

Файл содержит:

- типы номеров;

- эталонную комнату каждого типа;

- список физических комнат;

- путь к устройству iRidi;

- команды C_*;

- каналы обратной связи F_*;

- допустимые значения;

- технические описания.

Пример:

| Command | Value | Feedback |
| --- | --- | --- |
| C_DND | 0/1 | F_DND |
| C_MUR | 0/1 | F_MUR |
| C_Light 1 | 0/1 | F_Light 1 |
| C_Curtain 1 | 0/1 | F_Curtain 1 |
| C_FCU_MainSw 1 | 0/1 | F_FCU_MainSw 1 |
| C_FCU_Speed 1 | 0–3 | F_FCU_Speed 1 |
| C_FCU_Setpoint 1 | 16–32 | F_FCU_Setpoint 1 |
| отсутствует | — | F_FCU_Temperature 1 |
| C_Scene_1 | 0/1 | может отсутствовать |

Excel является технической картой переменных, а не готовым описанием гостевого интерфейса.

## 9. Импорт Excel

Административная панель должна позволять загрузить Excel и получить:

- список типов номеров;

- список комнат каждого типа;

- эталонный номер;

- путь к устройству;

- команды;

- feedback;

- диапазоны значений;

- исходные описания.

Формат может быть полуструктурированным, поэтому результат импорта должен проверяться и подтверждаться администратором.

Импорт не создаёт гостевой интерфейс автоматически. Он формирует набор технических переменных для маппинга.

Система должна показывать предупреждения, если:

- не удалось однозначно распознать тип номера;

- команда не имеет feedback;

- диапазон значения не распознан;

- одна переменная использована несколько раз;

- есть комнаты без определённого типа;

- структура данных отличается от ожидаемой.

## 10. Типы номеров и адресация iRidi

Номера с одинаковым составом оборудования объединяются в типы.

Для типа номера хранятся:

- список физических комнат;

- импортированные переменные;

- структура гостевого интерфейса;

- маппинг;

- опубликованная версия конфигурации.

Все номера типа используют одинаковый интерфейс, но обращаются к разным устройствам iRidi.

Например:

Modbus TCP Server (Slave mode) 201

Modbus TCP Server (Slave mode) 202

Необходимо поддерживать:

- шаблон имени устройства с подстановкой номера комнаты;

- ручное переопределение имени для отдельной комнаты.

Предлагаемый шаблон должен быть подтверждён администратором во время настройки объекта.

## 11. Конструктор интерфейса

Интерфейс собирается из готовых предметных элементов, а не из произвольных кнопок или слайдеров.

Примеры:

- DND;

- MUR;

- мастер-свет;

- общий свет;

- свет у кровати;

- свет в ванной;

- основные шторы;

- blackout-шторы;

- AC On/Off;

- Fan Speed;

- Temperature;

- Current Temperature;

- отопление;

- сцена.

Каждый элемент имеет фиксированные:

- внешний вид;

- иконку;

- логику;

- тип значений;

- способ отображения состояния.

Администратор:

- Выбирает тип номера.

- При необходимости создаёт зоны: спальня, гостиная, ванная и другие.

- Добавляет готовые элементы.

- Располагает их в нужном порядке.

- Связывает с командами и feedback из Excel.

- Проверяет работу на реальной комнате.

- Публикует конфигурацию для всех номеров типа.

Пример маппинга:

| Элемент | Команда | Feedback |
| --- | --- | --- |
| DND | C_DND | F_DND |
| MUR | C_MUR | F_MUR |
| Общий свет | C_Light 1 | F_Light 1 |
| Свет у кровати | C_Light 2 | F_Light 2 |
| Шторы | C_Curtain 1 | F_Curtain 1 |
| AC On/Off | C_FCU_MainSw 1 | F_FCU_MainSw 1 |
| Fan Speed | C_FCU_Speed 1 | F_FCU_Speed 1 |
| Temperature | C_FCU_Setpoint 1 | F_FCU_Setpoint 1 |
| Current Temperature | отсутствует | F_FCU_Temperature 1 |
| Сцена | C_Scene_1 | может отсутствовать |

Система должна проверять совместимость элемента с типом и диапазоном переменной.

Должна поддерживаться установка нескольких однотипных элементов, например двух фанкойлов или нескольких групп штор.

## 12. Логика состояний

При открытии страницы необходимо получить текущие значения доступных feedback-каналов.

При отправке команды:

- Frontend показывает состояние выполнения.

- Backend отправляет команду через коннектор.

- После успешного SET запрашивается соответствующий feedback.

- Интерфейс обновляется только подтверждённым состоянием.

Успешный ответ на SET означает, что iRidi принял команду, но не обязательно подтверждает фактическое состояние оборудования.

Если feedback не изменился:

- команда считается неподтверждённой;

- элемент возвращается к фактическому состоянию;

- гостю показывается сообщение о невозможности выполнить действие.

Для сцен feedback может отсутствовать. В этом случае достаточно успешной отправки команды.

Текущая температура является параметром только для чтения и отображается по feedback.

Постоянный опрос всех номеров не требуется. Актуальные состояния следует запрашивать для активных гостевых сессий и после выполненных команд.

## 13. Авторизация гостя

Для каждой комнаты формируется индивидуальный QR-код.

После сканирования backend:

- проверяет токен;

- определяет объект и комнату;

- находит тип номера;

- загружает опубликованную конфигурацию;

- проверяет доступность коннектора и iRidi;

- показывает управление только этой комнатой.

Frontend не должен передавать:

- номер комнаты;

- endpoint;

- имя устройства;

- command;

- feedback.

Пример команды frontend:

{

"controlId": "light.main",

"value": 1

}

Все технические параметры определяются backend на основании гостевой сессии.

Подмена параметров запроса не должна позволять управлять соседней комнатой.

## 14. Административная панель

Необходимо предусмотреть:

- создание объекта;

- привязку коннектора;

- отображение состояния коннектора;

- отображение состояния endpoint iridi;

- загрузку и проверку Excel;

- управление типами и комнатами;

- настройку шаблона имени устройства;

- создание зон внутри номера;

- сборку интерфейса из готовых элементов;

- маппинг команд и feedback;

- тестирование на выбранной комнате;

- предварительный просмотр;

- публикацию конфигурации;

- хранение версий и откат.

Статусы коннектора и iRidi отображаются отдельно.

Для диагностики инженер должен видеть:

- комнату; ??

- элемент интерфейса;

- устройство iRidi;

- command и feedback;

- отправленное значение;

- ответ;

- время выполнения;

- итоговый статус.

## 15. Установка и сетевые требования

Local Connector устанавливается на Ubuntu-сервер NaviBoard как отдельный Docker-контейнер или systemd-сервис.

Коннектор должен:

- автоматически запускаться после перезагрузки;

- автоматически переподключаться;

- отправлять heartbeat;

- иметь отдельную конфигурацию;

- иметь отдельный журнал;

- сообщать backend свою доступность.

На объекте необходимо обеспечить:

Ubuntu-сервер NaviBoard → iRidi

по внутреннему IP и порту.

Также необходимо разрешить:

Ubuntu-сервер NaviBoard → центральный backend

TCP 443

Входящие подключения из интернета к iRidi или коннектору не требуются.

## 16. Безопасность

Для каждого endpoint локально задаются разрешённые адреса, методы и пути.

Backend не может передать коннектору произвольный адрес внутренней сети.

Дополнительные требования:

- соединение коннектора с backend защищается TLS;

- коннектор авторизуется уникальным токеном;

- iRidi недоступен из гостевой сети;

- frontend не получает технические параметры;

- секреты не записываются в журналы;

- HTTP-перенаправления для endpoints по умолчанию запрещены;

- коннектор не выполняет запросы к незарегистрированным endpoints.

## 17. Приложения

К ТЗ прилагаются:

- Excel с переменными по типам номеров.

- Postman-коллекция для проверки HTTP-запросов.

- Скрипт HTTP-сервера iRidi.

- Примеры запросов к iRidi.